ADSL　・・・　非対称ディジタル加入者線（Asymmetric Digital Subscriber

Line）の略称。

分かりやすく言えば通常の電話線を構成するメタルケーブル

を使って、従来光ファイバで行なっていたような高速データ

通信を可能にする技術というところだろう。

メタルケーブルそのものはもっと広い帯域を伝送可能なため

電話よりも高速にデータ通信が可能なのです。これを実用化

したのが「総合ディジタル通信網」、いわゆるISDNで、メタ

ルケーブル中を約320kbpsという速さでデジタル信号を流し

ここからBチャネル（64kbps）2本とDチャネル（16kbps）

1本の通信路を取り出しています。

ADSLの考え方である交換機から近い場所でISDNの何倍か

の速さの高速通信ができればVOD（Video On Demand）

が実現できるのでは・・・という考えがでてくる。

また、電話で使っている約3kHzの帯域をうまく外すことに

よって、電話は低周波数帯、データ通信は高周波数帯という

ように両方を共存しようというアイデアがでた。さらに、VOD

目的でダウンロードの速い通信路が欲しいという要求があっ

たため、ダウンロードの下り方向とアップロードの上り方向

で通信速度を変えるアイデアも生まれ、電話線を活用して下

り方向で500kbps～2Mbps程度、上り方向250～500kbps程

度のデータ通信ができる技術が誕生した。これがADSLです。

- 仕組み

電話回線でアナログ回線が利用しない周波数帯域で行う上りと

下りの速度が異なる高速データ通信技術

上り：　ADSLでメール送信・掲示板書き込みなど

行う

下り：　ADSLでメール受信・ホームページ閲覧な

どを行う

- 速さ

タイプ　　　　下り　　　上り

アナログ　　　56Kbps　 33Kbps

ISDN         64Kbps   64Kbps

初期のADSL  1.5Mbps  512Kbps

最近のADSL  8Mbps    900Kbps

この表からもわかるようにアナログやISDNに比べ最近の

ADSLのスピードが圧倒的に速くなったことがわかる。

- 長所

  - アナログやISDNの数十倍以上早くなっておりダウンロードも早く

なりイライラすることも少なくなった。

  - 電話も同時に利用できる。

  - 複数のパソコンが同時に使える。例えば、同じ家庭内に２つあった場

合一方が接続している間は利用できなかったが、ADSLは複数台つな

げても同じ料金で接続できる。

  - 常時接続で安い。

- 短所

  - サービスエリアが限定されてしまう。今現在需要の見込める都市中心

に展開している。さらにADSLはデリケートな通信技術なのでISDN

回線が近くにあったり、光ファイバーが引かれていると利用できない。

  - 速度に個人差がある。最寄の電話局との間に距離がありすぎると色ん

な抵抗などの影響を受け遅くなることがある。

- ISDLとDSL（銅線で高速常時接続通信を可能にする技術）

日本・・・交換機に依存しないサービスISDLを進める。

アメリカ・・・国土の広さやCATVの躍進のためISDLは遅れてい

た。ビデオオンデマンド（電話線でテレビを選んで

見る）の高速デジタル通信技術として下り速度の方

が速いADSLを進める。

速度はISDLよりADSLのほうが数倍速い。

⑥　xDSL

ADSL（非対称DSL）・・・上り回線を遅くして下り速度を上げてい

る。電話と共用できる。

SDSL（対称DSL）・・・上り回線と下り回線の速度を同じに出来る。最近では電話を共用できるものもある。

HDSL（High bite rate DSL）・・・電話線を２回線分使って安定し

た対称通信を提供。

VDSL(Very High bite rate DSL)・・・ADSLより広い周波数を使っ

て最大50Mbps程度までを実現する技術。

しかし、高い周波数を使うためノイズに弱

く、到達距離が短い。

これらの技術を総称して代数のxを頭につけて「xDSL」と呼ぶ。

- これからのADSL

ADSLは光ファイバ化する途中で使う一時的な技術に過ぎないと

言われることもある。しかし、今現在ADSLによりFTTH（Fiber

To The Home）を実現させ、光ファイバ網との共存の道をも模索

させることになった。FTTHには、NTT東西日本がサービス提供し

ている光IP通信網と有線ブロードネットワークスがサービス提供してい

るBroad-Gate01（家庭用がHome100、企業用がOffice100）がある。光

IP通信網は10Mbpsを複数で共有するもので、別途プロバイダが必要

になるが、現在明確に企業向けメニューを用意しているプロバイダはな

い。Broad-Gate01は100Mbpsという高速な回線を利用できるが、地域

がかなり限定されていて、インターネット側との接続がどうかはまだ未知

数である。